- Для выявления бронхоэктазов преимущественной методикой рентгенологического исследования является:

- Бронхография

- Ренгеноскопия

- Рентгенография

- Томография

- Для определения индивидуальных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях рекомендуется применять:

- Дозиметр ДРГ-05

- ДРК-1

- Фотохимический дозиметр

- Конденсаторный дозиметр

- Обзорная рентгенография мочевой системы применяется для выявления:

- Разрывов почки

- Гломерулонефрита

- Опухолей почки

- Камней почек

- В норме верхний полюс правой почки по сравнению с левой ниже:

- На 1-2 см

- На 0,5-1 см

- На 2-3 см

- На 5 см

- В среднем в 1 кв.м рентгеновской пленки содержится серебра:

- 1-4 +

- 4-10 +

- 10-15 +

- 30 + и более

- При повреждении органов дыхания на наличие пневмоторакса выполняются снимки:

- На вдохе

- На выдохе

- На вдохе и на выдохе

- В положении Флейшнера

- Наиболее целесообразные и возможные методики рентгенологического исследования в раннем послеоперационном периоде на легких:

- Рентгенография в палате

- Рентгеноскопия

- Рентгенография и томография

- Томография

- Чем выше в трубке напряжение, тем лучи более:

- Мягкие

- Жесткие

- Рассеянные

- Параллельные

- Флюорография – это:

- Фотосъемка рентгеновских лучей

- Фотосъемка рентгеновской пленки

- Фотосъемка с флюороресцирующего экрана

- Все ответы верны

- Характерная особенность просвечивания без ЭОПА:

- Просвечивание в освещенном помещении

- Изображение более четкое

- Просвечивание при малых дозах облучения

- Просвечивание при больших дозах облучения

- Правый купол диафрагмы в норме обычно расположен:

- Выше чем левый на 1 ребро

- Ниже чем левый на 1 ребро

- На одном уровне

- Выше чем левый на 2 ребра

- Какие из перечисленных газообразных контрастных веществ чаще применяют в клинической практике:

- Кислород

- Закись азота

- Углекислый газ

- Воздух

- Защитные пластины для пациентов имеют минимальное значение свинцового эквивалента (мм свинца) равную:

- 1

- 0,3

- 0,5

- 0,15

- Кассеты с усиливающими экранами дают усиление изображения на пленке в:

- 15 – 40 раз

- 50-60 раз

- 5 – 10 раз

- 100 и более

- Зонография – это снимки с углом поворота трубки:

- 30 – 40

- 10 – 15

- 40 – 50

- 50-60

- Основной проекцией при маммографии является:

- Прямая

- Косая 45

- Боковая

- Косая с углом 10

- Одним из специальных методов исследования органов брюшной полости является:

- Рентгенография обзорная

- Рентгеноскопия обзорная

- Рентгенография в боковой проекции

- Фистулография

- Для исследования коленного сустава применяются проекции:

- Прямая задняя

- Прямая задняя и боковая наружная

- Боковая наружная

- Прямая передняя

- Основным снимком плечевого сустава является:

- Задний снимок с ротацией

- Прямой задний снимок

- Передний снимок

- Аксиальный

- Центральный луч при исследовании шейного отдела позвоночника направлен:

- На верхнюю треть шеи

- На середину шеи

- На нижнюю треть шеи

- На яремную вырезку

- Позвоночник, как правило, снимается:

- В трех проекциях

- В прямой и боковой

- В одной проекции

- В прямой – стоя и лежа

- Центральный луч при прямом ладонном снимке кисти направлен:

- На головку 1 пястной кости

- На головку 4 пястной кости

- На тело 3 пястной кости

- На головку 3 пястной кости

- Центральный луч при прямом заднем снимке костей таза направлен:

- Посередине между пупком и лобком

- На пупок

- На лонное сочленение

- На 2 пальца выше биспинальной линии

- Прямой задний снимок костей таза делают на пленке размером:

- 18 х 24

- 15 х 40

- 24 х 30

- 30 х 40

- При исследовании выделительной функции почек применяют методы:

- Уретрографию

- Пневмоцистографию

- Осадочную цистографию

- Экскреторную урографию

- Верхний край пленки при обзорной рентгенографии мочеполовой системы должен быть на уровне:

- Нижнего края 11 грудного позвонка

- Верхнего края 11 грудного позвонка

- На уровне 1 поясничного позвонка

- На уровне 10 грудного позвонка

- При нормальных условиях работы одним литром фиксажа можно отфиксировать пленки:

- 5 кв.м.

- 3 кв.м.

- 1 кв.м.

- 10 кв.м

- Оптимальная температура проявителя:

- 10 + С

- 15+С

- 20+С

- 25+С

- Засветка пленки светом усиливающих экранов осуществляется на:

- 40-50%

- 5-10%

- 70-80%

- 90-97%

- Засветка пленки непосредственно рентген излучением осуществляется:

- 40-50%

- 5-10%

- 70-80%

- 90-97%

- На просроченных рентгеновских пленках образуется вуаль:

- Серая

- Красная

- Желтая

- Световая

- К основным методам выявления туберкулеза легких относят:

- Рентгенографию

- Томографию

- Флюорографию

- Рентгенографию

- Ирригоскопия – это исследование:

- 12перстной кишки

- Желудка

- Толстой кишки

- Тонкой кишки

- Какое из веществ отвечает за светочувствительность пленки:

- Карболовая кислота

- Хромовые квасцы

- Галоидное серебро

- Желатина

- Различаются следующие виды не резкости, возникающие вследствие движения объекта:

- Геометрическая

- Экранная

- Пленочная

- Динамическая

- Желудок освобождается от бария в норме:

- Через 2 часа

- Через 3 часа

- Через 5 часов

- Через 15 часов

- Крупнокадровая флюорография по информативности соответствует:

- Рентгеноскопии

- Рентгенографии

- Томографии

- УЗИ

- Радиационная чувствительность пленки измеряется:

- В рентгенах

- В обратных рентгенах

- В мА/сек

- В коэффициенте контрастности

- Рентгеноскопический метод исследования выбирается для:

- Исключения большой лучевой нагрузки

- Для исключения субъективности исследования

- Получения необходимой документации

- Изучения функции органа

- Что является противовуалирующим средством:

- Бромистый калий

- Сода

- Бура

- Поташ

- Томограммы грудной клетки рекомендуется делать в фазу:

- Глубокого выдоха

- Глубокого вдоха

- Поверхностного дыхания

- Неглубокого вдоха

- Галоидное серебро – это химическое соединение серебра с:

- Свинцом

- Бромом + йодом

- Хлором

- Медью

- При рентгеновском исследовании детей в первую очередь необходимо экранировать:

- Головной мозг

- Костный мозг

- Сердце

- Область гонад

- На какой день менструации делают маммографию:

- Со 2-го по 4-ый

- С 6-го по 12-ый

- С 14-го по 16-ый

- С 16-го по 22-ой

- Универсальным штативом называется устройство предназначенное:

- Для рентгеноскопии и рентгенографии

- Для томографии

- Для рентгеноскопии

- Для рентгенографии

- Показаниями для снятия аксиального снимка височной кости по Майеру  являются следующими:

- Изучение сосцевидной пещеры (антрума)

- Предлежание синуса

- Поперечный перелом пирамиды

- Изучение внутреннего слухового прохода

- Показаниями для снятия пирамид височных костей по Стенверсу являются:

- Изучение внутреннего слухового прохода

- Изучение состояния челюстно-височного сустава

- При подозрении на продольный перелом пирамиды

- Подозрение на перелом зубовидного отростка

- При томографии легких в основном угол поворота трубки равен:

- 30-40

- 10-15

- 40-45

- 50-60

- Бесконтрастная рентгенография глотки и шейного отдела пищевода в боковой проекции часто выявляет:

- Опухоли пищевода

- Инородные тела пищевода

- Дисфагию

- Опухоли глотки

- Основными видами защиты от рентгеновских лучей являются:

- Время

- Экранирование

- Расстояние

- Все вышеперечисленное

- На «жестком» снимке органов грудной клетки легочный рисунок:

- Усилен

- Обеднен

- Обогащен

- Деформирован

- При замене усиливающих экранов необходимо изменять:

- Экспозицию

- Выдержку

- Напряжение

- Применять пленку другой чувствительности

- К рутинным методам лучевой диагностики относят:

- Рентгенографию

- Ангиографию

- Компьютерную томографию

- Магнитно-резонансную томографию

- УЗИ чаще применяют при исследовании:

- Органов грудной клетки

- Органов брюшной полости

- Костного мозга

- Костной системы

- Преимущественный метод исследования при «остром» животе:

- Рентгенография

- Томография

- Флюорография

- Рентгеноскопия

- При травме кисти «основным снимком» является:

- Прямой ладонный

- Прямой боковой

- Косой

- Прямой тыльный

- При образной рентгенограмме органов брюшной полости рекомендуется делать снимки на пленке:

- 15х40

- 18х24

- 30х40

- 24х30

- Наиболее достоверную инфомацию дает применение густой бариевой взвеси при исследовании:

- Пищевода

- Желудка

- 12-ти перстной кишки

- Сердца

- Разрешающая способность пленки зависит от:

- Зернистости пленки

- Наличия в составе триацетатцеллюлозы

- Наличия в составе дубящих средств

- Наличия в составе консервантов

- Большая зернистость рентгеновской пленки обусловлена:

- Неправильной фотообработкой

- Повышением напряжения на трубку

- Увеличением экспозиции

- Большой чувствительностью её

- При просвечивании больного рентген лаборант должен находиться:

- В фотолаборатории

- В пультовой

- В комнате ожидания для больных

- В процедурной

- Что входит в состав штукатурки в рентгенкабинетах:

- Гипс

- Цемент с гипсом

- Цемент с баритом

- Цемент с песком

- Рекомендуется в педиатрии применять усиливающие экраны:

- ЭУ-ИЗ

- ЭУ-Л4

- ЭУ-И1

- ЭУ-Ми

- На обзорной рентгенограмме мочевыводящих путей тень мочевого пузыря выявляется:

- Всегда

- Никогда не выявляется

- Выявляется часто

- При заполненном мочевом пузыре у астеничных пациентов

- Метод экскреторной урографии зависит от:

- Выделительной способности почек

- От толщины снимаемого объекта

- Чувствительности пленки

- Подготовки больного к исследованию

- Наиболее эффективная методика в диагностике хронического бронхита:

- Рентгенография

- Рентгеноскопия

- Бронхоскопия

- Томография

- Обязательная методика рентгеновских исследований при травме грудной клетки:

- Рентгенография

- Рентгеноскопия

- Рентгеноскопия и рентгенография

- Томография

- При неотложной диагностике заболеваний брюшной полости производится рентгенография в положении:

- Лежа на спине

- Лежа на животе

- В положении Тренделенбурга

- Стоя, сидя или на боку

- Первая помощь при аллергических реакциях на внутрисосудистое введение контрастных веществ:

- Немедленное прекращение введения контраста

- Введение сердечно-сосудистых средств

- Дача кислорода

- Проведение реанимационных мероприятий

- Биологическая жидкость наиболее опасная в эпид.отношении по ВИЧ-инфекции:

- Моча

- Слюна

- Кровь

- При отравлении больного нестандартным барием необходимо:

- Промыть желудок раствором глауберовой соли

- Положить грелку на живот

- Дать кислород

- Ввести глюкозу внутривенно

- В понятие экспозиции входит:

- Напряжение на аноде

- Фокусное расстояние, возведенное в квадрат

- Произведение анодного тока на время включения анодного напряжения

- Время включения анодного напряжения

- Год открытия рентгеновских лучей

- 1879

- 1901

- 1895

- 1884

- 1903

- Нормативный документ, определяющий порядок направления на рентгенисследование:

- Приложение №2 к приказу МЗ СССР №129

- Методические рекомендации «Контроль и ограничение дозовых нагрузок на пациентов при рентгенологических исследованиях», Москва, 1994

- Приложение №1 к приказу МЗ СССР №527

- Санитарные правила работы при проведении медицинских рентгенологических исследований, Москва, 1981

- Инструкция по упорядочению рентгенологических исследований и снижению облучения пациентов (приложение №1 к приказу МЗ СССР №129)

- Укладка, применяемая при рентгенографии копчика:

- Прямая задняя со скосом лучей краниально на 10 градусов

- Косые проекции с двух сторон

- Прямая передняя с отвесным ходом лучей

- Прямая задняя со скосом лучей каудально

- Прямая задняя проекция с отвесным ходом лучей

- Процесс фиксирования изображения является:

- Процессом набухания зерен желатинового слоя рентгенпленки

- Процессом растворения и вымывания не восстановленного галоидного серебра рентгенпленки в раствор

- Реакцией восстановления металлического серебра из галоидного в местах наибольшего облучения фотоэмульсии

- Реакцией образования «скрытого изображения»

- Процессом образования вуали

- Общая схема производства рентгеновского снимка:

- Укладка, экспозиция

- Экспонирование, фотообработка, маркировка

- Укладка, фотопроцесс, оформление

- Подготовка, производство, обработка

- Производство, описание

- Укладка, используемая для получения фронтальной плоскости грудины:

- Строго боковая проекция

- Косая правая передняя проекция с поворотом туловища на 15 градусов вокруг продольной оси

- Прямая передняя проекция

- Задняя прямая проекция

- Задняя косая проекция с поворотом туловища на 15 градусов вокруг вертикальной оси

- Проведение рентгенографии в режиме «жесткого» излучения позволяет:

- Уменьшить отрицательное биологическое действие рентгеноизлучения на организм пациента, получая качественные рентгенограммы объектов большой плотности

- Применять усиливающие экраны

- Получать детали изображения мягких тканей

- Уменьшать рассеянное излучение

- Получить изображение с прямым увеличением

- Расстояние, определяющее разницу высоты двух смежных томографических срезов, называется:

- Шагом томографа

- Углом качания томографа

- Зонографией

- Направлением размазывания

- Томографическим маятником

- Биологическое действие рентгеновского излучения обусловлено:

- Тепловым эффектом

- Ионизацией, возбуждением атомов и молекул, повышением их химической активности в биоструктуре

- Магнитным резонансом

- Поглощением электронов тканями

- Флюоресценцией

- Принцип рентгенологического обследования детей раннего возраста:

- Максимальное применение индивидуальных средств защиты от ионизирующего излучения

- Присутствие родителей или родственников

- Получение максимальной информации при минимальном облучении

- Письменное согласие родителей на рентгенисследование

- Минимальные экспозиции

- Укладка, дающая наибольшую информацию при исследовании лопатки:

- Прямая задняя с отвесным ходом лучей

- Укладка для плечевого сустава в задней проекции с перпендикулярным ходом лучей и центрацией на тело лопатки

- Прямая передняя с отвесным ходом лучей

- Укладка для плевого сустава со скосом луча каудально на 25 градусов в точку проекции тела лопатки

- Строго боковая укладка

- Проявление рентгенизображения – это процесс:

- Образования вуали

- Восстановления металлического серебра из галоидных соединений в местах наибольшего облучения фотоэмульсии рентгенизлучением или видимым светом:

- Образования «скрытого изображения»

- Вымывания невосстановленного галогенового серебра из рентгенпленки

- Набухания зерен желатиновой подложки пленки

- Укладки, применяемые при рентген исследовании родовых повреждений шейного позвоночника у детей первых дней жизни:

- Только прямая

- Косые проекции с обеих сторон

- Прямая и строго боковая проекции

- Боковые с разгибанием

- Все функциональные пробы

- Объем рентгенисследования на первом этапе при тяжелых сочетанных черепно-мозговых травмах:

- Выполнение специальных укладок для выявления переломов основания черепа

- Только обзорные краниограммы в двух проекциях без изменения положения головы пострадавшего

- Рентгенисследование не применяется

- Рентгенограммы в атипичных проекциях

- Обзорные и прицельные краниограммы

- Основные проявляющие химические вещества, наиболее часто используемые в проявляющих растворах:

- Вода

- Сульфат натрия или метабисульфит

- Метол и гидрохияон

- Бромистый калий

- Углекислый натрий, углекислый калий

- Особенности рентгенисследования позвоночника при сколиозе:

- Обязательное применение двух проекций в вертикальном и горизонтальном положениях

- Применение функциональных проб

- Применения томографии

- Обязательное применение зонографии

- Отсутствие боковых проекций

- Основные приказы, регламентирующие деятельность рентгенологической службы:

- №№ 527, 700

- №№ 129, 132

- №№ 422, 427

- № 1172 от 30.12.77

- № 522 от 31.10.62

- Относительные противопоказания к рентгенисследованию:

- Беременность и связь пациента с ионизирующим излучением

- Отсутствие направления на рентгенисследование

- Возраст пациента

- Крайне тяжелое состояние больного, возбуждение и острые состояния, требующие экстренной хирургической помощи

- Бессознательное состояние

- Прием, уменьшающий проекционное искажение изображения поясничных позвонков в прямой задней проекции:

- Подкладывание ватных валиков под поясничную область

- Сгибание ног в коленных суставах и приведение их к животу

- Применение компрессионного пояса

- Форсированное дыхание больного

- Задержка дыхания в момент съемки

- «Сохраняющие» вещества в проявляющих растворах предназначены для:

- Обезвреживания окислителей, образующихся в растворе, которые могут разрушить проявляющее свойство

- Ускорения процесса проявления

- Уменьшения фотографической вуали

- Образования видимого изображения на рентгенпленке из «скрытого»

- Размягчение плотности фотоэмульсионного слоя рентгенпленки

- Лечебно-диагностическое рентгенисследование, проводимое впервые 2 часа инвагинации толстой кишки:

- Рентгенография брюшной полости в вертикальном положении

- Пневмоперитонеум

- Ирригоскопия с расправлением инвагината за экраном

- Латероисследование

- Пассаж бариевой взвеси по кишке

- Основная дозиметрическая единица:

- Беккерель (Бк)

- Кюри (Ки)

- Биологическая доза

- Поглощенная доза (Д)

- Радиологическая доза

- Осадочная цистография выполняется с целью:

- Изучения контуров мочевого пузыря

- Получения рельефа слизистой оболочки мочевого пузыря

- Диагностики пузырно-мочеточников рефлюксов

- Динамического наблюдения

- Исследования мочеиспускательного канала

- При рентгенографии костей носа в стандартной проекции получают изображение:

- Правой и левой костей носа раздельно и симметрично на одном снимке

- Правой и левой косточек, сливающихся и недифференцирующихся отдельно

- Правой и левой косточек частично сливающихся, но четко дифференцирующихся одна от другой

- Правой носовой косточки более четко на левой боковой проекции и наоборот

- Костей обеих сторон, наслаивающихся друг на друга, с более четким изображением костей прилежащей к кассете стороны

- Основное фиксирующее вещество, без которого невозможен процесс фиксированного изображения:

- Сульфит и метабисульфит калия

- Метол

- Борная кислота

- Сульфит натрия

- Гипосульфит натрия (тиосульфат натрия)

- Дефекты изображения, возникающие на рентгенпленке при нарушениях температурного режима фоторастворов:

- Динамическая нерезкость

- Геометрическая нерезкость

- Сползание фотоэмульсии и ее ретикуляция (сморщивание)

- Прозрачные точки

- Воздушная вуаль

- Количество видов радиационного контроля в радиологической службе:

- 3

- 2

- 5

- Текущий и аварийный

- Не регламентируется

- Фокусное расстояние, которое должно обязательно соблюдаться при выполнении прицельной рентгенографии турецкого седла:

- 100 см

- 1,5 м

- 2 м

- 60 см

- 80 см

- Процесс проявления сразу прекращает:

- Кислота

- Щелочь

- Гипосульфит натрия

- Противовуализирующее вещество

- Сохраняющее вещество

- Оценка качества рентгенограммы проводится по:

- Оптической плотности, контрастности, резкости

- Резкости и оптической плотности

- Наличию вуали

- Степени почернения

- Заземление рентгенаппаратуры – это:

- Соединение корпуса аппарата с нулем действующей электрической сети

- Изоляция проводников электрического тока

- Применение высоковольтных кабелей

- Отвод нежелательных токов с аппарата на другие объекты

- Преднамеренное соединение проводников электрического тока корпуса аппарата

- Выделительную урографию взрослым, как правило, выполняют на:

- 5, 12 минутах

- 7, 15, 25 мин

- 7, 40 мин

- 15, 30, 45 мин

- 5, 7, 12, 15, 40 мин

- Околоносывые пазухи исследуют, в основном:

- В носолобной укладке

- В носоподбородочной укладке

- В полуосевой подбородочной проекции с открытым ртом

- В полуосевой подбородочной проекции

- Для рентгенографии объектов с увеличением необходимым условием является:

- Использование микрофокуса рентгентрубки

- Применение экранов типа ЭУИ

- Безэкранная съемка

- Применение раствора с высоким геометрическим числом

- Наличие специального приспособления для фиксации объекта

- В зависимости от чувствительности рентгенпленки экспозиция меняется следующим образом:

- Удваивается

- Обратно пропорционально

- Прямо пропорционально

- Не меняется

- В геометрической прогрессии

- При рентгенисследовании нижней челюсти в прямой проекции применяется укладка:

- Идентичная прямой краниограмме

- В носоподбородочной проекции

- В полуосевой подбородочной проекции с открытым ртом

- Идентичная прямой передней краниограмме, но с центрацией луча на нижний край основания черепа в центр кассеты, расположенной на 4 см ниже плоскости физиологической горизонтали

- В полуосевой подбородочной проекции

- Управление качеством рентгеновских лучей осуществляется:

- Фокусным расстоянием

- Регулировкой напряжения на катоде

- Регулировкой напряжения на рентгентрубке

- Временем работы трубки

- Регулировкой силы тока

- Рентгенисследование беременных женщин разрешено:

- При подозрении на узкий таз

- Для определения многоплодной беременности

- На общих основаниях

- По жизненным медицинским показаниям

- Для уточнения положения плода и плаценты

- Основной компонент, входящий в состав фотоэмульсии, без которого невозможно получение изображения на рентгенпленке:

- Желатин

- Дубящее вещество

- Галоген серебра

- Антисептик

- Пластификатор

- Вид нерезкости, которым объясняется нечеткость изображения при использовании рентгентрубки с большим фокусным пятном:

- Суммарный

- Пленочный

- Экранный

- Геометрический

- Динамический

- Компьютерная рентгеновская томография основана на:

- Измерении плотности тонких слоев ткани

- Компьютерной обработке множественных рентгеновских изображений поперечного слоя, выполненных под разными углами

- Сканировании объекта

- Трансформировании электросигналов в цифровой код

- Математических методах обработки рентгенизображения

- Наиболее часто встречающиеся дефекты изображения на рентгенпленке при работе с истощенными растворами:

- Воздушная вуаль

- Световая вуаль

- Химическая вуаль

- Желтая или дихроическая вуаль

- Повышенная зернистость

- Особенности оснащения рентгентрубки в маммографическом рентгенаппарате:

- Молибденовый анод, медный фильтр

- Трехфокусная трубка

- Молибденовый анод, выходное окно из бериллия, микрофокус

- Флюороприставка

- Нет особенностей

- Оптимальная проекция при исследовании турецкого седла:

- Прямая

- Боковая

- Продольная

- Осевая

- Поперечная

- Растр рентгеновского аппарата – это:

- Приспособление для фиксации кассеты с рентгенпленкой

- Дека снимочного стола

- Система вертикально расположенных тонких свинцовых пластин, ориентированных в определенный фокус

- Диаграмма рентгеновской трубки

- Фильтр рентгеновской трубки

- Мощность рентгеновской трубки выражается:

- Напряжением

- Силой тока

- Произведением времени на силу тока

- Произведением максимально допустимых величин высокого напряжения в кВ и силы анодного тока в мА

- Произведением величины высокого напряжения и времени экспозиции

- Особенности рентгенисследования мягких тканей:

- Применение томографического метода

- Безэкранная рентгенография

- Снимки производятся «мягкими» лучами

- Искусственное контрастирование

- Применение специальных кассет

- Ренгеновское излучение – это:

- Поток электронов

- Поток ионов

- Квантовой излучение определенной длины волны и не имеющее электрического заряда

- Ультрафиолетовое излучение

- Поток протонов

- Сущностью интервенционной рентгенологии является:

- Сочетание в одной процедуре диагностических и лечебных мероприятий

- Ее инвазивность

- Особые укладки

- Наличие хирургических манипуляций

- Чрезкожное осуществление с помощью специального инструментария

- Приказы, регламентирующие проведение профилактических флюорографических исследований:

- Приказ МЗ СССР №132 от 02.08.91

- Приказ МЗ СССР №400 от 30.05.69

- Приложение №3 к приказу МЗ СССР №527 от 05.07.88

- Приказ МЗ СССР №1172 от 30.12.77

- Приказ МЗ СССР №129 от 29.03.90

- Методика, применяемая при рентгенисследовании микрорельефа желудка:

- Пневмогастрография

- Томография желудка

- Рентгенисследование желудка в условиях патологии

- Рентгенисследование желудка с водорастворимым контрастом

- Рентгенисследование желудка с применением специально приготовленной бариевой взвеси

- Важнейшим свойством рентгеновского излучения является способность:

- Расщеплять спиты

- Обеспечивать йод

- Разрушать кристаллические решетки

- Придавать отрицательные заряды телам и частицам

- Способность вызывать распад нейтральных атомов на положительно и отрицательно заряженные частицы

- Полный перечень видов инструктажей по ТБ:

- Текущий на рабочем месте

- Плановый и внеплановый

- Вводный первичный, вторичный, внеплановый

- Вводный и на рабочем месте

- При поступлении на работу и плановый

- Глубина томографического среза – это:

- Расстояние, определяющее разницу высоты двух смежных томографических срезов

- Расстояние от стола до исследуемой точки объекта, через которую проходит ось угла качания томографа

- Расстояние от исследуемой точки объекта до фокуса трубки

- Угол качания трубки

- Расстояние «фокус трубки-пленки»

- Проникающая способность рентгенизлучения в рентгенаппаратах («жесткость лучей») зависит от:

- Типа применяемого раствора

- Системы охлаждения трубки

- Времени воздействия электрического тока на катод трубки

- Силы тока

- Напряжения, приложенного к полюсам рентгентрубки

- Для искусственной гипотонии 12-перстной кишки применяют:

- 2% р-р новокаина

- 1% р-р дикаина

- в/м 0,1% р-р метацина или 0,1% р-р атропина

- ксилит

- натрия цитрат

- Размер оптического фокуса рентгеновской трубки зависит от:

- Свойств металла, из которого выполнен анод

- Скорости вращения анода

- Угла скоса и ширины дорожки на диске вращающегося анода

- Эффективности системы охлаждения трубки

- Напряжения трубки

- Наиболее широкий выделяемый слой томографического исследования образуется при использовании угла качания трубки:

- 15 градусов

- 8 градусов

- 30 градусов

- 45 градусов

- 60 градусов

- При специальных укладках височных костей по сравнению с рентгенографией черепа величина экспозиции:

- Уменьшается на 0,5 от прямой проекции

- Уменьшается на 0,5 от боковой проекции

- Увеличивается на 1/3 от боковой проекции

- Не меняется

- Увеличивается в два раза

- При удалении снимаемого объекта от рентгенпленки изображение его будет:

- Приближаться к истинным размерам

- Увеличенным

- Нерезким

- Уменьшенным

- Искаженным

- Дополнительный фильтр на энергию жесткого излучения действует следующим образом:

- Жесткость излучения увеличивается

- Жесткость излучения уменьшается

- Жесткость излучения не меняется

- Жесткость излучения может и увеличиваться, и уменьшаться

- Жесткость излучения увеличивается или уменьшается в зависимости от величины напряжения

- В рентгеновском кабинете имеются следующие виды вредности:

- Электропоражение

- Радиация

- Недостаточность естественного освещения

- Токсическое действие свинца

- Все перечисленное

- Предельно допустимая годовая доза для персонала рентгеновских кабинетов при облучении всего тела по НРБ-75/87 составляет:

- 5 бэр/год

- 1,5 бэр/год

- 0,5 бэр/год

- 0,1 бэр/год

- Наиболее целесообразными условиями с точки зрения дозы облучения больного при рентгеноскопии грудной клетки является:

- 51 кВ4мА

- 60 кВ 3, 5мА

- 70 кВ 3мА

- 80 кВ 2мА

- Наиболее удачное сочетание использования технических возможностей рентгеновского аппарата с точки зрения уменьшения дозы облучения больного следующее:

- Увеличение силы тока, уменьшение напряжения, уменьшение поля облучения, уменьшение КФР

- Увеличение силы тока, уменьшение напряжения, увеличение поля облучения, увеличение КФР

- Уменьшение силы тока, увеличение напряжения, уменьшение поля облучения, уменьшение КФР

- Уменьшение силы тока, увеличение напряжения, уменьшение поля облучения, увеличение КФР

- Все сочетания равнозначны

- Источником электронов для получения рентгеновских лучей в трубке служит:

- Вращающийся анод

- Нить накала

- Фокусирующая чашечка

- Вольфрамовая мишень

- Использование фильтра приводит:

- К повышению интенсивности пучка излучения

- К снижению проникающей способности излучения

- К расширению рентгеновского луча

- Все ответы не верны

- Отсеивающей решеткой называется:

- Кассетодержатель вместе с неподвижным раствором

- Мелкоструктурный растр

- Растр с приводом и кассетодержателем

- Наложенные друг на друга перекрещивающиеся растры

- При управлении рентгеновским реле экспозиции необходимо учитывать все перечисленное, кроме:

- Расстояния фокус-пленки

- Жесткости излучения

- Типа рентгеновской пленки

- Размера кассеты

- Предельно допустимая мощность доз облучения персонала рентгеновских кабинетов составляет:

- 13 мкГр/ч

- 1,7 мР/ч

- 0,12 мР/ч

- 0,03 мР/ч

- Применение усиливающих экранов позволяет уменьшить экспозицию по крайней мере:

- В 1,5 раза

- В 3 раза

- В 10 раз

- В 100 раз

- Наибольшую лучевую нагрузку дает:

- Рентгенография

- Флюорография

- Рентгеноскопия с люминесцентным экраном

- Рентгеноскопия с УРИ

- При панорамной томографии толщина выделяемого слоя зависит:

- От угла качания

- От ширины щели

- От радиуса вращения излучателя

- От размера фокуса

- Раствор фиксажа подлежит замене:

- 1 раз в неделю

- Через 48 часов непрерывного фиксирования

- При увеличении вдвое продолжительности фиксирования

- В конце рабочего дня

- Все следующие характеристики снимка связаны с условиями фотообработки, кроме:

- Контрастности

- Разрешения

- Размера изображения

- Плотности почернения

- Чувствительность рентгеновских экранных пленок не зависит:

- От условий фотообработки

- От типа применяемых экранов

- От длительности и условий хранения

- Проявление рентгенограмм «на глаз» имеет все перечисленные недостатки кроме:

- Неполностью используется проявитель

- Занижена контрастность пленки

- Завышена степень почернения снимка

- Нивелируется неточность установки режимов рентгенографии

- Для искусственного контрастирования в рентгенологии применяются:

- Сульфат бария

- Органические соединения йода

- Газы (кислород, закись азота, углекислый газ)

- Все перечисленное

- Единица измерения мощности дозы рентгеновского излучения

- Рентген

- Рад

- Рентген/мин

- Грей

- Ослабление рентгеновского излучения веществом связано:

- С фотоэлектрическим эффектом

- С комптоновским рассеянием

- Оба ответа правильны

- Правильного ответа нет

- Показания индивидуального рентгеновского дозиметра зависят:

- От мощности излучения

- От жесткости  излучения

- От продолжительности облучения

- Все ответы правильны

- При увеличении расстояния фокус – объект в два раза интенсивность облучения:

- Увеличивается в 2 раза

- Уменьшается на 50%

- Уменьшается в 4 раза

- Не изменяется

- Использование отсеивающего растра приводит:

- К уменьшению воздействия вторичного излучения и улучшению контрастности разрешения

- К уменьшению влияния вторичного излучения при снижении контраста снимка

- К получению снимка большей плотности и контраста

- К снижению вторичного излучения при том же контрасте снимка

- Согласно современным требованиям, используемые  в медицинской практике усиливающие экраны должны обладать следующими качествами, кроме:

- Высокой абсорбционной способностью

- Высоким конверсионным показателем

- Соответствующим спектром световой эмиссии

- Отсутствием послесвечения и задержки разгорания

- Устойчивостью к физическим и химическим воздействиям

- Устойчивостью к низкому и высокому температурному режиму

- Различают нерезкость («смазанность») контуров, кроме:

- Геометрической

- Динамической

- Экранной

- Суммарной

- Физической

- При проведении рентгенографии можно уменьшить негативное влияние рассеянного излучения с помощью всего, кроме:

- Уменьшения, насколько это возможно, размера изучаемого участка путем коллимации (диафрагмирования) излучения

- Дифракционной решетки

- Увеличения расстояния между объектом и пленкой (т.н. метод воздушного зазора)

- Компримирования тела

- Низкого напряжения

- Увеличения тока

- Обычное изображение, получаемое при помощи рентгеновских лучей:

- Больше снимаемого объекта

- Меньше снимаемого объекта

- Равно снимаемому объекту

- Все ответы правильные

- К методам лучевой диагностики не относятся:

- Рентгенография

- Термография

- Радиосцинтиграфия

- Электрокардиография

- Сонография

- Чтобы заметить небольшие слабоконтрастные тени, можно:

- Максимально увеличить освещенность рентгенограммы

- Использовать источник света малой яркости

- Использовать яркий точечный источник света

- Диафрагмировать изображение

- При исследовании костей свода черепа применяются укладки:

- Аксиальные

- Полуаксиальные

- Прямые, боковые

- При исследовании лицевой части черепа применяются укладки:

- Придаточных пазух

- Прямые, боковые

- Полуаксиальные

- При исследовании основания черепа применяются укладки:

- Аксиальные

- Прямые, боковые

- Контактные, касательные

- При исследовании костей свода черепа применяются укладки:

- Касательные

- Придаточных пазух носа

- Полуаксиальные

- К спецукладкам при исследовании височной кости относятся:

- Укладки, по Шюллеру

- Укладки, по Резе

- Полуаксиальные укладки

- К спецукладкам при исследовании височной кости относятся:

- Укладки, по Стенверсу

- Укладки, по Резе

- Полуаксиальные укладки

- К спецукладкам при исследовании височной кости относятся:

- Укладки, по Резе

- Укладки, по Майеру

- Аксиальные укладки

- Колба рентгеновской трубки заполнена:

- Водородом

- Криптоном

- Вакуумом

- Рентгеновское излучение является:

- Электромагнитным

- Ультразвуковым

- Продольным колебанием эфира

- Прямое увеличение изображения достигается:

- Увеличением расстояния фокус-объекта

- Увеличением расстояния фокус-пленки

- Увеличением размеров фокусного пятна

- Увеличением расстояния объект-пленка

- С ростом напряжения проникающая способность:

- Увеличивается

- Не изменяется

- Ослабляется

- Анод рентгеновской трубки является электродом:

- Положительным

- Отрицательным

- Нейтральным

- Анод рентгеновской трубки приводят во вращение для:

- Разгона электродов

- Звуковой сигнализации о его работе

- Улучшения теплообмена

- Облученное тело:

- Охлаждается

- Нагревается

- Температура тела не меняется

- Куда проецируются интересующие анатомические области при рентгенографии:

- В центр кассеты

- В середину между центром кассеты и краем

- Какие существуют ориентиры, по которым определяется уровень расположения суставных щелей на конечностях:

- Кожные

- Подкожные

- Костные

- Как проходит плоскость физической горизонтали:

- Проходит по нижнем краям обоих глазниц и верхним краям обоих наружных отверстий слухового прохода

- Располагается вдоль сагиттального шва сверху вниз, спереди назад и делят голову на правую и левую

- При укладке черепа в боковой проекции, чтобы не «срезалась» затылочная кость, кассету сдвигают от центра в сторону затылка на:

- 2 – 2,5 см

- 1 – 1,5 см

- 3 – 3,5 см

- При укладке черепа в прямой проекции центральный луч направлен к деке стола:

- Перпендикулярно

- Под углом 10 градусов

- Под углом 15 градусов

- При укладке черепа в аксиальной подбородочной проекции голова соприкасается подбородком с декой стола, наружный слуховой проход располагается над средней поперечной линией кассеты. Сагиттальная плоскость черепа соответствует средней продольной линии кассеты, центральный луч направлен на центр разметки:

- Вертикально

- Под углом 10 градусов

- Под углом 20 градусов

- При укладке височной кости черепа, по Шулеру, голова соприкасается с декой стола или черепной, настенной решеткой, боком. Наружный слуховой проход на 1,5 см впереди от средней продольной линии. Верхушка сосцевидного отростка находится к средней поперечной линии кассеты, располагается:

- совпадает с центром решетки кассеты

- На 1,5 см ниже

- На 1,5 см выше

- При укладке головы для снимка височной кости в косой проекции, по Стенверсу. Под каким углом необходимо прислонить голову к столу глазом, щекой и носом с таким расчетом, чтобы сагиттальная плоскость с горизонтальной составили угол:

- 15 градусов

- 30 градусов

- 45 градусов

- При укладке головы для снимка правой височной кости в аксиальной проекции, по Майеру, где располагается нижний полюс сосцевидного отростка относительно средней поперечной линии:

- На 1,5 см выше

- На 1,5 см ниже

- На 1,5 см влево

- На 1,5 см вправо

- При укладке головы для снимка нижней челюсти больной ложиться на бок. Под свешивающуюся голову подводится кассета. Центральный луч направлен несколько ниже угла челюсти краниально, под углом:

- 5 градусов

- 15 градусов

- 25 градусов

- При укладке головы для прицельного снимка нижнечелюстного сустава центральный луч направлен под прощупываемую скуловую дугу на 2 поперечных пальца кпереди от наружного слухового прохода с наклоном и составляет угол:

- 10 градусов

- 20 градусов

- 30 градусов

- При укладке черепа в положении больного при носолобной проекции центральный луч направлен:

- Вертикально

- Каудально под углом 10 градусов

- Каудально под углом 30 градусов

- Как необходимо направлять пучок рентгеновских лучей для получения раздельного теневого изображения каждого или сегмента дуги зубного ряда:

- Направлять, перпендикулярно вершине

- Направлять под углом 15 градусов

- Направлять под углом 30 градусов

- При рентгенографии зубов левой половины челюсти пленка фиксируется пальцами руки больного:

- Правой

- Левой

- При рентгенографии зубов правой половины челюсти пленка фиксируется пальцами руки больного:

- Правой

- Левой

- Для получения раздельного изображения корней коренных зубов центральный луч должен иметь направление:

- Косое (спереди назад или сзади наперед)

- Перпендикулярно

- Параллельно

- На чем основана методика рентгенологического исследования – ортопантомография:

- По типу диарамного полотна картины художника

- Положении исследуемого объекта

- Количестве томографических срезов

- Куда направляется центральный луч при рентгенографии резцов верхней челюсти:

- На нижнюю часть носа

- На нижнюю поверхность зубов

- Перпендикулярно плоскости стола

- Одним из обязательных условий рентгенографии позвоночника является:

- Раздельное изображение тел позвоночников и межпозвоночных щелей

- Изображение только спинно-мозгового канала

- Изображение только суставных поверхностей

- Укладка больного для бокового снимка шейных позвонков. Положение больного сидя на стуле или горизонтально. Плечи опущены вниз. Сагиттальная плоскость или перпендикулярна к плоскости стола или параллельна плоскости кассеты. Сагиттальная плоскость головы к плоскости стола:

- Расположена параллельно

- Отклонена на 10 градусов

- Отклонена на 20 градусов

- Укладка больного для прямого заднего снимка шейных позвонков. Больной находится в вертикальном положении или лежит на спине, запрокинув голову назад.Срединная сагиттальная плоскость головы и туловище перпендикулярны к плоскости стола. Центральный луч направлен по срединной плоскости краниально под углом:

- 10 -15 градусов

- 0 – 50 градусов

- 15 – 25 градусов

- Укладка больного для прямого заднего снимка I-II шейных позвонков. Центральный луч направлен на поперечный палец ниже края коронок передних верхних зубов:

- Без наклона

- Под углом 15-20 градусов

- Под углом 25-30 градусов

- При укладке больного для бокового снимка верхних грудных позвонков:

- Центральный луч проходит через ключично-акромиального сочленение

- Центральный луч направлен на яремную впадину

- Центральный луч направлен на середину тела грудины

- При укладке больного для грудного отдела позвоночника в прямой проекции центральный луч направлен:

- На середину грудины

- На грудино-ключичное сочленение

- На яремную впадину

- При укладке больного для боковых снимков поясничных позвонков центральный луч направлен перпендикулярно к плоскости стола на:

- Проекцию Z II позвоночник

- Проекцию Z III позвоночника

- Проекцию Z IV позвоночника

- При укладке больного для прямого заднего снимка крестца и копчика центральный луч направлен на:

- На гребешковую линию

- Выше гребешковой линии на ладонь

- Ниже гребешковой линии на ладонь

- При укладке больного для съемки таза в прямой проекции центральный луч направлен:

- На 2 см выше пупка

- На пупок

- На 2 см ниже пупка

- Укладка больного для бокового снимка тазобедренного сустава, в обычной проекции, центральный луч:

- Направлен косо через шейку бедра на центр кассеты

- Направлен перпендикулярно через шейку бедра на центр кассеты

- Направлен под углом 40-50 градусов на уровне тазобедренного сустава на центр кассеты

- При укладке больного для аксиального снимка надколенника центральный луч направлен:

- Отвесно вниз через надколенник к кассете

- Через центр сустава

- На 2 см ниже полюса надколенника

- При укладке больного для прямого снимка голени центральный луч направлен:

- На переднюю поверхность голени в центр кассеты

- Отвесно в центр кассеты

- Под углом 15-20 градусов в краниальном направлении

- При укладке больного в боковой проекции голеностопного сустава центральный луч:

- Идет вертикально вниз через внутреннюю лодыжку в центр кассеты

- Направлен отвесно в центр кассеты

- Идет через центр сустава

- Укладка больного для прямого снимка стопы, центральный луч:

- Направляют отвесно на основание II-III плюсневых костей

- Направлен отвесно на клиновидные кости

- Направлен отвесно на кубовидную кость

- Укладка больного для аксиального снимка пятки. Больной стоит, упирается подошвой снимаемой конечности в поверхность кассеты 13х18 см, центральный луч:

- Под углом около 45 градусов идет через пятку к центру кассеты

- Направлен вертикально на пятку

- Скашивают под углом 35-45 градусов в краниальном направлении и направляют на пяточный бугор

- Плечевой пояс обладает большой подвижностью, соединяясь с туловищем только одним суставом:

- Грудино-ключичным

- Ключично-акромиальным

- Ключично-подмышечным

- Укладка больного для прямого заднего снимка лопатки. Прямая проекция выполняется при положении больного:

- На спине

- На животе

- На боку

- Укладка больного для прямого переднего снимка ключицы, ключично-акромиального сочленения центральный луч:

- Направлен перпендикулярно плоскости кассеты на середину тела ключицы

- Скашивают каудально под углом 20 градусов к вертикали, направляя на середину тела ключицы

- Под углом 40 градусов к вертикали, направляя на середину тела ключицы

- Укладка больного для прямого заднего снимка плечевого сустава. Положение больного на спине, снимаемая конечность согнута в локтевом суставе и лежит на животе больного. Кассета размером 18х24 см подводится под сустав так, чтобы ее верхний край выдавался на 2-3 см выше надплечья. Центральный луч:

- Идет отвесно вниз на проекцию суставов щели

- Направляется через подмышечную впадину на центр кассеты

- Направляется на большой бугор плечевой кости

- Укладки больного для бокового снимка плеча в положении сидя. Ось плеча находится в плоскости, параллельной плоскости стола. Кисть находится в положении:

- Пронации, ладонь вниз

- Супинации, ладонью вверх

- Под углом 90 градусов, распрямив ладонь

- Укладки больного для прямого заднего снимка локтевого сустава. Центральный луч направляют:

- На суставную щель при максимальном разгибании в локтевом суставе

- На суставную щель, конечность согнута в локте до угла 110 градусов, кисть находится в положении пронации

- На суставную щель, конечность максимально согнута в локтевом суставе, кисть находится в положении супинации

- Укладки больного для прямого заднего снимка предплечья. Рука отведена и располагается на кассете 15х40 см так, чтобы на снимке были захвачены проксимальные и дистальные концы костей. Центральный луч:

- Направлен отвесно вниз на середину предплечья

- Направлен под углом 20 градусов в карниальном направлении на середину предплечья

- Направлен под углом 20 градусов в каудальном направлении на середину предплечья

- Укладки больного для прямого снимка лучезапястного сустава. Центральный луч:

- Направлен отвесно вниз к кассете на середину запястья

- Идет через зону сустава, перпендикулярно к кассете

- Под углом 20 градусов в карниальном направлении на середину запястья

- Укладка больного для одномоментного косого, бокового снимка II-V пальцев. Центральный луч:

- Направляется перпендикулярно плоскости кассеты на ее центр, через ладонную поверхность кисти

- Направлен перпендикулярно плоскости кассеты на ее центр, через тыльную поверхность кисти

- Направляют между основными фалангами I пальца перпендикулярно к кассете

- При каком методе исследования хорошо дифференцируется мягкотканый контраст без использования дополнительных контрастных средств:

- Рентгенография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Что является абсолютным противопоказанием к проведению обследования с помощью магнитно-резонансной томографии:

- Сосудистые зажимы и скобки, сделанные из магнитных материалов

- Скобки, сделанные из металла

- Полиэтиленовые дренажные трубки

- Ангиография становится необходимой во многих случаях. В какой последовательности применяют эту методику:

- Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография

- Ангиография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография

- Магнитно-резонансная томография, ангиография, компьютерная томография

- При обследовании области турецкого седла какой метод дает лучшее мягкотканое разрешение, и удается избежать артефактов от костей основания черепа, воздуха в пазухах и зубных пломб:

- Рентгенография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- В пирамиде височной кости располагаются:

- Органы слуха и равновесия

- Органы обоняния и осязания

- Какие методики применяются для определения локализации ренгенопозитивных конкрементов слюнных желез:

- Рентгеноскопия

- Рентгенография

- Флюорография

- Для отображения всех структур шеи какая из представленных методик имеет меньший успех:

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Рентгенография

- Какая наиболее распространенная методика визуализации в одонтологии преобладает:

- Обычная техника рентгенографии

- Панорамная

- Системы цифровой (дигитальной) рентгенографии

- Для изучения тонких структур при болезнях зубов наиболее информативны снимки:

- Внутриротовые

- Внеротовые

- Компьютерно-томографические изображения

- Какой метод дает ценную дополнительную информацию и исключительно полезен для идентификации переломов, особенно невральных дуг и оскольчатых переломов, при которых можно предполагать наличие осколков кости в позвоночном канале:

- Рентгеноскопия

- Рентгенография

- Компьютерная томография

- Какая методика позволяет установить отсутствие травматической грыжи диска или эпидуральной гематомы:

- Рентгеноскопия

- Рентгенография

- Магнитно-резонансная томография

- У какой из методик при наличии преимуществ преобладают недостатки для диагностики грыжи диска:

- Рентгенография

- Миелография

- Магнитно-резонансная томография

- При исследовании пояснично-крестцового отдела позвоночника патологические изменения дисков хорошо выявляются:

- На рентгенограммах

- На магнитно-резонансных снимках

- Компьютерной томографии

- Для точной оценки костных структур и тонких анатомических деталях какая методика является наилучшей:

- Рентгенография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Доминирующая методика в визуализации молочных желез:

- Маммография

- Ультразвук

- Магнитно-резонансная томография

- Какой метод исследования молочных желез по истечении шести месяцев послеоперационного периода, в особенности для пациентов с силиконовыми имплантантами, является ценными:

- Маммография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Можно ли проводить маммографию беременным женщинам:

- Можно

- Нельзя

- По жизненным показателям

- Рентгенография грудной клетки в прямой проекции делается:

- При глубоком вдохе и направлении лучей сзади наперед

- При глубоком выдохе и направлении лучей спереди назад

- Преимуществом какой методики является возможность получать послойные изображения высокого качества, не причиняя неудобства больному:

- Рентгенографии

- Томографии

- Компьютерной томографии

- Преимуществом какой методики является возможность получать послойные изображения в коронарных и сагиттальных проекциях:

- Рентгенографии

- Томографии

- Магнитно-резонансной томографии

- Боковая рентгенография легких осуществляется:

- В строго боковой укладке

- С поворотом туловища вокруг продольной оси на 10 градусов

- С поворотом туловища вокруг продольной оси на 30 градусов

- На прямых рентгенограммах органов грудной клетки должны дифференцировать только:

- Тело одного верхнегрудного позвонка

- Тела первых трех вергнегрудных позвонков

- На всем протяжении весь позвоночный столб

- Какая из методик визуализации имеет больше возможности контрастирования тканей:

- Рентгенография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Какая методика визуализации является основной для определения стадий лимфом:

- Конвенционная рентгенография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Какой метод остается «золотым стандартом» в диагностике нарушений моторной функции пищевода:

- Контрастные исследования пищевода

- Манометрия пищевода

- Компьютерная томография

- При обструкции пищевода пищеводным комком и подозрении на перфорацию необходимо применять:

- Густую бариевую массу

- Жидкую бариевую массу

- Водорастворимый йодсодержащий контрастный препарат

- Какой метод лучевой диагностики имеет преимущества и рекомендован при остро выраженной тонкокишечной непроходимости:

- интубацинная энтерография

- обзорная рентгенография органов брюшной полости

- компьютерная томография

- Какие методы визуализации не применяются для диагностики заболеваний толстой кишки:

- Рентгенография органов брюшной полости

- Двойное контрастное исследование с бариевой клизмой

- Экскреторная урография

- При каком методе исследования может быть получена наилучшая информация о положении и состоянии селезенки:

- Обзорная рентгенография органов брюшной полости

- Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости

- Компьютерная томография

- Какой метод обладает преимуществом свободного выбора плоскости сканирования и лучше диагностируются диффузные инфильтративные изменения при патологии селезенки:

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Ангиография

- Что должно включать, по возможности, обследование органов брюшной полости с применением пленок большого формата:

- Снимок с вертикальным ходом лучей, когда больной находится на спине, в левой косой проекции и правой косой проекции, с включением диафрагмальной и паховых областей

- Снимок с вертикальным ходом лучей, когда больной находится в левой косой проекции, с включением диафрагмальной области

- Снимок с вертикальным ходом лучей, когда больной находится в правой косой проекции с включением паховой области

- Пациент страдает от сильной боли, стимулирующей скопление газов. Какой метод является более информативным:

- Рентгенография

- Ангиография

- Компьютерная томография

- Что из перечисленного в методе экскреторной урографии является недостатком:

- Быстрое исследование всех мочевых путей

- Возможность выявить структуру чашечно-лоханочной системы

- Обнаружение обызвествлений

- Точная диагностика обструкции

- Невозможность оценить околопочечное пространство

- Среди перечня недостатков экскреторной урографии какой из них является ценным:

- Зависимость от функциональной зависимости почек

- Неудовлетворительная возможность оценить структуру почечной паренхимы

- Все почечные структуры обнаружить трудно

- Необходимость использовать контрастное вещество и излучение

- Невозможно исследовать уровень клубочковой фильтрации

- Достаточно низкая стоимость

- Мочевой пузырь для наилучшего его исследования должен быть:

- Пустой

- Частично наполнен

- Наполнен полностью

- При каком методе исследования можно увидеть даже мельчайшие рентгенопозитивные конкременты:

- Обзорной урографии

- в/в экскреторной урографии

- компьютерной томографии

- При врожденной дисплазии тазобедренного сустава высокая диагностическая значимость метода присуща:

- Рентгенографии

- Компьютерной томографии

- Магнитно-резонансной томографии

- При обследовании патологии ЦНС, педиатрических онкологических заболеваниях, сердечно-сосудистых болезнях и сложных заболеваниях костно-мышечного аппарата применяется:

- Рентгенография

- Флюорография

- Магнитно-резонансная томография

- Требуются ли какие-нибудь подготовительные меры при обследовании желудочно- кишечного тракта, почек и печени у детей до 3-х месяцев:

- Да

- Нет

- Очистительные

- Требуются ли какие-нибудь подготовительные меры при обследовании желудочно-кишечного тракта, почек и печени для детей более старшего возраста:

- Необходимо провести подготовку, как и для взрослых

- Нет

- При необходимости, индивидуально

- Какой метод обследования грудной клетки остается ценной и легко доступной методикой:

- Рентгенография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Какой метод исследования имеет важное значение в диагностике заболеваний желудочно- кишечного тракта:

- Рентгенография

- Компьютерная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Рентгенологическое исследование молочных желез при массовых проверочных осмотрах предпочтительнее производить:

- В прямой или боковой проекции

- В прямой и боковой проекции

- В прямой и косой проекции

- В косой проекции

- Проведение маммографии предпочтительнее:

- С 1-го по 5-ый день менструального цикла

- С 6-го по 12-ый день менструального цикла

- Во второй половине менструального цикла

- Не имеет значения

- В визуальной диагностике заболеваний половых органов важное место занимает:

- Обзорная рентгенография подвздошных областей

- Гистеросальпингография

- Магнитно-резонансная томография

- Какой метод обследования играет важную роль у детей с серьезной тупой травмой живота:

- Рентгенография

- Рентгеноскопия

- Компьютерная томография

| 1-1 | 31-1 | 62-3 | 92-1 | 122-5 | 152-3 | 182-2 | 212-1 | 242-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2 | 32-3 | 63-1 | 93-3 | 123-5 | 153-2 | 183-2 | 213-1 | 243-2 |  |
| 3-4 | 33-3 | 64-4 | 94-4 | 124-5 | 154-4 | 184-3 | 214-1 | 244-3 |  |
| 4-1 | 34-3 | 65-1 | 95-2 | 125-3 | 155-3 | 185-2 | 215-1 | 245-3 |  |
| 5-3 | 35-4 | 66-3 | 96-5 | 126-2 | 156-1 | 186-2 | 216-1 | 246-3 |  |
| 6-2 | 36-1 | 67-3 | 97-5 | 127-5 | 157-5 | 187-1 | 217-3 | 247-3 |  |
| 7-1 | 37-2 | 68-4 | 98-3 | 128-3 | 158-5 | 188-3 | 218-3 | 248-3 |  |
| 8-2 | 38-2 | 69-1 | 99-1 | 129-3 | 159-2 | 189-1 | 219-1 | 249-1 |  |
| 9-3 | 39-4 | 70-3 | 100-4 | 130-2 | 160-4 | 190-1 | 220-1 | 250-2 |  |
| 10-4 | 40-1 | 71-1 | 101-1 | 131-3 | 161-4 | 191-1 | 221-3 | 251-1 |  |
| 11-1 | 41-4 | 72-3 | 102-1 | 132-2 | 162-3 | 192-1 | 222-1 | 252-1 |  |
| 12-4 | 42-2 | 73-3 | 103-5 | 133-4 | 163-1 | 193-1 | 223-2 | 253-3 |  |
| 13-4 | 43-4 | 74-5 | 104-2 | 134-5 | 164-1 | 194-1 | 224-3 | 254-3 |  |
| 14-1 | 44-2 | 75-4 | 105-3 | 135-1 | 165-1 | 195-1 | 225-1 | 255-3 |  |
| 15-2 | 45-1 | 76-2 | 106-1 | 136-4 | 166-1 | 196-1 | 226-1 | 256-3 |  |
| 16-2 | 46-1 | 77-2 | 107-2 | 137-5 | 167-1 | 197-1 | 227-3 | 257-3 |  |
| 17-4 | 47-3 | 78-2 | 108-4 | 138-2 | 168-2 | 198-1 | 228-3 | 258-1 |  |
| 18-2 | 48-3 | 79-1 | 109-3 | 139-4 | 169-3 | 199-1 | 229-1 | 259-1 |  |
| 19-2 | 49-2 | 80-1 | 110-4 | 140-3 | 170-1 | 200-2 | 230-2 | 260-1,3 |  |
| 20-2 | 50-4 | 81-2 | 111-3 | 141-3 | 171-4 | 201-3 | 231-2 | 261-2 |  |
| 21-2 | 51-2 | 82-3 | 112-4 | 142-2 | 172-1 | 202-3 | 232-1 | 262-2 |  |
| 22-4 | 52-1 | 83-2 | 113-2 | 143-3 | 173-1 | 203-1 | 233-3 | 263-3 |  |
| 23-1 | 53-1 | 84-2 | 114-4 | 144-3 | 174-3 | 204-1 | 234-1 |  |  |
| 24-4 | 54-2 | 85-3 | 115-3 | 145-3 | 175-2 | 205-1 | 235-1 |  |  |
| 25-4 | 55-1 | 86-2 | 116-2 | 146-1 | 176-1 | 206-1 | 236-3 |  |  |
| 26-2 | 56-1 | 87-3 | 117-3 | 147-1,2 | 177-1,3 | 207-1 | 237-3 |  |  |
| 27-3 | 57-3 | 88-1 | 118-4 | 148-3 | 178-1 | 208-1 | 238-2 |  |  |
| 28-3 | 58-4 | 89-2 | 119-3 | 149-3 | 179-1 | 209-1 | 239-2 |  |  |
| 29-4 | 60-4 | 90-4 | 120-3 | 150-4 | 180-1 | 210-1 | 240-3 |  |  |
| 30-2 | 61-2 | 91-2 | 121-1 | 151-4 | 181-1 | 211-1 | 241-3 |  |  |
|  | 59-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Банк тестов по реаниматологии

- причинами терминальных состояний являются:

- острая кровопотеря массивная;

- тяжелая травма;

- острые экзогенные отравления;

- асфиксия различного генеза;

- коматозные состояния;

- кардиогенный шок;

- все перечисленное;

- ничего из перечисленного.

- Сколько периодов различают в терминальных состояниях:

- одна;

- две;

- три;

- четыре;

- пять;

- шесть.

- Агония характеризуется:

- пульсом  на сонной артерии - редким, нитевидным;

- отсутствием сознания;

- исчезновением глазных симптомов;

- патологическим дыханием;

- падением  АД ниже 30 мм рт. ст;

- все ответы верны;

- ни один ответ не верен.

- Продолжительность клинической смерти составляет:

- 1 – 2 мин.;

- 5 –7 мин.;

- 10 – 12 мин.;

- 12 – 15 мин.;

- до 20 мин.;

- больше 20 мин.

- Для клинической смерти характерны все симптомы, кроме одного:

- отсутствие сердцебиения;

- сужение зрачка;

- цианоз или бледность;

- судороги на фоне отсутствия АД;

- отсутствие дыхания;

- отсутствие сознания.

- В неотложные мероприятия на догоспитальном этапе входит:

- интубация трахеи;

- инфузионная терапия;

- обезболивание;

- иммобилизация переломов;

- щадящая транспортировка;

- все перечисленное;

- ничего из перечисленного

- Признаками жизни является все, кроме одного:

- наличие сердцебиения;

- наличие пульса на артериях;

- расширение зрачков с отсутствием реакции их на свет;

- наличие спонтанного дыхания;

- наличие реакции зрачков на свет;

- судороги.

- Частота дыхательных движений у взрослого человека в норме составляет:

- 10 – 15 в мин.;

- 16 - 20 в мин.;

- 22 - 28 в мин.;

- 30 в мин. в покое;

- 30 – 36 в мин.

- Частота сердечных сокращений у взрослого человека в норме составляет:

- 100 – 120 в мин.;

- 90 – 100 в мин.;

- 60 – 80 в мин.;

- 40 – 60 в мин.;

- 60 при физической нагрузке.

- Продолжительность клинической смерти у взрослого человека в обычных условиях внешней среды составляет:

- 1 – 2 мин.;

- 5 – 7 мин.;

- 10 – 15 мин.;

- 20 мин.;

- несколько секунд;

- зависит от пола пострадавшего.

- Ритмичность непрямого массажа сердца считается эффективной при выполнении его:

- 40 в мин.;

- 130 в мин.;

- 80 в мин.;

- 20 в мин.;

- 100 в мин.

- Элементарную сердечно-легочную реанимацию начинают:

- с искусственной вентиляции легких;

- с проведения электрической дефибрилляции;

- с обеспечения проходимости верхних дыхательных путей;

- с немедленного введения медикаментов;

- с непрямого массажа сердца.

- Наиболее эффективная частота проведения ИВЛ у взрослого человека:

- 10 – 12 вдуваний воздуха в мин.;

- 12 – 13 в мин.;

- 15 – 16 в мин.;

- 16 – 18 в мин.;

- более 25 вдуваний в мин.;

- чем больше и чаще – тем лучше.

- Эффективность реанимационного комплекса оценивается как положительная, если:

- исчезает бледность, серость и цианоз кожи, слизистых оболочек;

- зрачки сужаются, появляется их реакция на свет;

- определяется пульсовая волна  крупных сосудов в момент надавливания на грудину;

- появляется экскурсия грудной клетки в момент вдувания воздуха;

- появляются признаки восстановления сознания;

- все ответы верны в комплексе их определения.

- Возможными ошибками и осложнениями при непрямом массаже сердца являются все, кроме одной:

- недостаточная сила надавливания на грудину;

- перелом ребер или грудины;

- травматическое повреждение плевры, легких перикарда;

- разрыв печени, желудка;

- быстрый стеноз левого атриовентикулярного отверстия.

- Если сердечная деятельность не восстанавливается в процессе проведения  комплекса «АВС», то реанимационные мероприятия в I фазе СЛР можно прекратить через:

- 30 – 40 мин.;

- через 4 – 6 мин.;

- через 2 часа;

- через 10 мин.;

- до прибытия реанимационной бригады при наличии признаков биологической смерти.

- Наиболее эффективным чередованием ИВЛ и наружного массажа сердца при проведении комплекса двумя реаниматорами является:

- 2/15;

- 1/5;

- 2/30;

- 3/8;

- 1/1.

- Какой оптимальный объем вдувания воздуха в легкие пострадавшего:

- 150 мл;

- 500 мл;

- 0,6 л;

- 1000 – 1500 мл;

- чем больше, тем лучше.

- Какая оптимальная амплитуда надавливаний на грудину при проведении наружного массажа сердца:

- чем больше – тем лучше;

- 2 см;

- 4 – 5 см;

- 5 – 10 см;

- не играет значения.

20.  Почему для проведения ИВЛ необходимо запрокидывать голову:

- чтобы удобнее было приложить рот реаниматора к носу или рту пострадавшего;

- для обеспечения проходимости дыхательных путей;

- чтобы создать хорошую герметизацию между ртом реаниматора и ртом пострадавшего при проведении ИВЛ;

- для натяжения блуждающих нервов на шее;

- для стимуляции синокаротидной зоны.

21.  В каких случаях применяют «прямой массаж сердца»:

- при неэффективности непрямого массажа сердца;

- если остановка сердца произошла во время операции на легком;

- при наличии инструментов для торакотомии;

- при развитии фибрилляции сердца;

- при острых экзогенных отравлениях.

22. В каком положении должны быть руки реаниматора при проведении  СЛР:

- максимально разогнуты в лучезапястных и локтевых суставах;

- согнуты в локтевых и максимально разогнуты в лучезапястных суставах;

- разогнуты в локтевых и максимально согнуты в лучезапястных суставах;

- плотно сжаты в кулак пальцы обеих кистей и слегка согнуты в плечевых суставах;

- максимально согнуты в локтевых и лучезапястных суставах.

23. Какое положение следует придать пострадавшему перед началом СЛР  в условиях места происшествия на улице:

- горизонтально на спине;

- положение Фовлера;

- положение Тренделенбурга;

- на спине с опущенным головным концом туловища;

- на спине с приподнятым головным концом туловища.

24. Какое положение нужно придать пострадавшему в состоянии клинической смерти перед началом СЛР в условиях операционной:

- горизонтально на спине с валиком в поясничной области;

- горизонтально на боку;

- на спине, в положение фовлера;

- на спине, в положение Тренделенбурга;

- на спине с приподнятым головным концом туловища.

25. Для клинической смерти в остром периоде инфаркта миокарда характерны все симптомы, кроме одного:

  - отсутствие сердцебиения

  - сужение зрачков

  - цианоз или бледность

  - клонические и тонические судороги

  - отсутствие спонтанного дыхания

26.  Первая медицинская помощь при утоплении в морской воде:

1. дренажное положение

2. удаление воды из желудка зондом

3. вызывание искусственным путем рвоты для очищения желудка

4. ИВЛ «рот в нос»

5. наружный массаж сердца

27.  Пострадавший 12 лет, извлечен из холодной воды через 15 мин. после утопления без признаков жизни. Какие меры Вам необходимо предпринять:

1. не проводить «АВС»

2. срочно транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

3. немедленно приступить к «АВС»

4. создать дренажное положение, удалить воду из ротоглотки, энергично сжать несколько раз грудную клетку, приступить к проведению мероприятия, направленных на восстановление дыхания и кровоснабжения

5. транспортировать пострадавшего в морг

28. Астматический статус характеризуется:

1. лающим кашлем

2. снижением АД

3. длительным приступом удушья с отсутствие положительного эффекта от проводимой терапии

4. потерей сознания с началом приступа бронхиальной астмы

5. инспираторной одышкой

29. С чего нужно начинать Ваши действия после извлечения пострадавшего из воды?

1. с констатации клинической смерти

2. с проведения ИВЛ «рот в рот»

3. с приема Геймлиха

4. с наружного массажа сердца

5. с обеспечения проходимости дыхательных путей

30. С чего нужно начинать Ваши действия при обнаружении пострадавшего висящего в петле с суицидальной целью?

1. с определения признаков клинической смерти

2. с извлечения пострадавшего из петли

3. с купирования судорожного синдрома

4. с обеспечения проходимости дыхательных путей

5. с наружного массажа сердца

31. С чего необходимо начинать помощь при ТШ?

1. с наложения асептической повязки

2. с обезболивания

3. с иммобилизации

4. с остановки кровотечения

5. с регистрации ЭКГ

32. Какой вид электротока более опасен для человека при обычных обстоятельствах?

1. переменный

2. постоянный

3. аккумуляторный

33. С чего начинается ЭМП при СДР:

1. освобождение конечности от сдавления

2. введение обезболивающих препаратов

3. тугого бинтования конечностей

34. Чем в основном характеризуется ранний период СДР?

1. быстрым развитием ОПН

2. выраженными местными изменениями тканей

3. выраженными гемодинамическими расстройствами

35. Основные клинические проявления при поражении электротоком первой степени:

1. судороги мышц с потерей чувствительности, боль в месте контакта, потери сознания нет

2. потеря сознания, нарушения чувствительности, жизненно важные органы и системы не нарушены

3. потеря сознания с нарушениями жизненно важных систем

36. С чего нужно начинать оказание МП при электротравме:

1. с комплекса «АВС»

2. с проведения ИВЛ

3. с прекращения действия электротока

37. Этиловый спирт является антидотом:

1. при отравлениях ФОС

2. при отравлениях уксусной эссенцией

3. при отравлениях метанолом

4. при отравлениях сердечными гликозидами

5. при отравлениях двуокисью углерода

38. Гемосорбция – это метод:

1. очищения от яда крови в самом организме

2. удаления яда из организма усилением естественного пути

3. очищения крови от яда и его соединений методом перфузии через детоксикатор

4. ускоренного выделения яда из организма через висцеральную и париетальную брюшину

5. активного очищения крови от эндо- и экзотоксинов с помощью специального аппарата

39. Что необходимо установить в первую очередь на месте обнаружения остро отравленного?

1. причину отравления

2. вид яда

3. количество яда, попавшего в организм

4. путь поступления

5. время поступления

6. концентрацию яда

7. опасные для жизни проявления отравления

40. Тройной прием Сафара:

- повернуть голову на бок, выдвинуть нижнюю челюсть;

- запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, открыть рот;

- отсосать содержимое, ввести роторасширитель, зажать ноздри;

- запрокинуть голову, нажать на перстневидный хрящ.

41. Прием Геймлиха:

- резкий толчок под диафрагму

- удар по спине

- толчок в шею

- удар в область ребер

42. Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение:

- на спине

- на боку

- на животе

- полусидячее

43. Стремительно развивающий шок:

1.  травматический

2. геморрагический

3. анафилактический

4.гематрансфузионный

44. Признак артериального кровотечения:

1. медленное вытекание крови из раны

2. темно-вишнёвый цвет крови

3. сильная пульсирующая струя крови

4. образование гематомы

45. Главный признак вывиха:

1. боль

2. изменение формы сустава

3. отек сустава

4. невозможность движения в суставе

46. При пальцевом прижатии сонной артерии её прижимают к:

1. ребру

2. поперечному отростку VI шейного позвонка

3. середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы

4. ключице

47. Неотложная помощь при носовых кровотечениях

1. перекись водорода, холод

2. седуксен

3. грелка

4. витамин С

5. кордиамин

48. Обморок это

1. проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

2. аллергическая реакция

3. потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса

49. Пациента с большой кровопотерей транспортируют:

1. сидя

2. полусидя

3. лежа с приподнятым головным концом на носилках

4. лежа с опущенным головным концом на носилках

50. Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано:

1. в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут

2. не показано

3. при ожоге II степени

Ответы по реаниматологии:

| 1.7 | 11.5 | 21.2 | 31.4 | 41.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 12.5 | 22.1 | 32.1 | 42.2 |
| 3.6 | 13.1 | 23.1 | 33.2 | 43.3 |
| 4.2 | 14.6 | 24.4 | 34.3 | 44.3 |
| 5.2 | 15.5 | 25.2 | 35.1 | 45.4 |
| 6.6 | 16. 1 | 26.1 | 36.3 | 46.2 |
| 7.3 | 17.3 | 27.4 | 37.3 | 47.1 |
| 8.2 | 18.2 | 28.3 | 38.3 | 48.3 |
| 9.3 | 19.3 | 29.1 | 39.7 | 49.4 |
| 10.2 | 20. 2 | 30.2 | 40.2 | 50.1 |

РАЗДЕЛ III.  ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Целью дезинфекции является уничтожение

а) всех микроорганизмов

б) вегетативных и споровых форм патогенных и условно - патогенных микроорганизмов

в) вегетативных микроорганизмов

г) споровых форм микроорганизмов

2. Основную долю возбудителей ВБИ составляют

а) патогенные бактерии

б) условно-патогенные бактерии

в) вирусы

г) грибы

3. Для генеральной и текущей уборок предпочтительно использовать препараты, обладающие свойствами

а) только дезинфицирующими

б) дезинфицирующими и моющими

в) только моющими

г) моющими и дезодорирующими

4.Для контроля качества дезинфекции

а) делают смывы с различных поверхностей с последующим посевом на питательные среды

б) ставят азопирамовую пробу

в) ставят фенолфталеиновую пробу

г) используют химические индикаторы

5. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу

а) А

б) Б

в) В

6.Мероприятия по профилактике ВБИ, направленные на разрыв путей передачи

а) вакцинация

б) дезинфекция

в) выявление и изоляция инфекционных больных и носителей

г) сбор и утилизация медицинских отходов

7. Одноразовые пакеты для сбора отходов ЛПУ, относящихся классу Б, должны иметь окраску

а) черную

б) красную

в) белую

г) желтую

8.Оптимальная рабочая температура большинства растворов при дезинфекции

а) 10 – 18о С

б) 18 – 26о С

в) 30 – 36о С

г) выше 40о С

9. При дезинфекции погибают

а) только вегетативные формы микробов

б) только споровые формы микробов

в) вегетативные и споровые формы микробов

г) только вирусы

10. При механическом методе дезинфекции используют

а) УФО, ультразвук

б) мытье, проветривание

в) орошение дезсредствами

г) пар под давлением

11. ВБИ могут быть вызваны

а) любыми микроорганизмами

б) только вирусами

в) только бактериями

г) только патогенными возбудителями

12.При проведении генеральных уборок смыв дезинфектанта с поверхностей проводится

а) стерильной ветошью водопроводной водой

б) чистой ветошью водопроводной водой

в) чистой ветошью дистиллированной водой

г) чистой ветошью кипячённой водой

13.Текущая уборка в ЛПО  проводится

а) 1 раз в сутки

б) 2 раза в сутки

в) 1 раз в 7 дней

г) 2 раза в 7 дней

14. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, не токсичные отходы относятся к классу

а) А

б) Б

в) В

г) Г

15. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают

а) ополаскиванию проточной водой

б) мойке

в) дезинфекции

г) стерилизации

16. Эффективность дезинфекционных мероприятий проверяют

а) химическими индикаторами

б) азопирамовой пробой

в) путем смывов с различных поверхностей и посевом на питательные среды

г) пробой с суданом III

17.Для госпитальных штаммов возбудителей ВБИ характерна

а) высокая чувствительность к антибактериальным средствам

б) устойчивость к антибактериальным средствам

в) чувствительность к ультрафиолетовому облучению

г) устойчивость к УФО

18. Основной целью проведения мероприятий по инфекционной безопасности и инфекционному контролю в ЛПУ является профилактика

а) любых ВБИ

б) гепатита

в) заболеваний, передающихся через кровь

г) ВИЧ-инфекции

19. Дезинфекции подлежат

а) все изделия после использования в ЛПУ

б) только те изделия, которые соприкасались со слизистыми оболочками пациента

в) только хирургические инструменты

г) только те изделия, которые соприкасались с кровью пациента

20. Медицинские осмотры персонала ЛПУ проводятся с целью

а) выявления источника инфекции

б) разрыва путей передачи инфекции

в) повышения невосприимчивости к инфекции

г) уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний

21. Одноразовые изделия медицинского назначения после использования подлежат

а) уничтожению

б) дезинфекции, а затем утилизации

в) дезинфекции, а затем стерилизации

г) очистке, а затем утилизации

22. Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленных на

а) предупреждение попадания микробов в рану

б) уничтожение или уменьшение количества микробов в ране или организме в целом

в) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых объектах больничной среды

г) уничтожение всех микробов и их спор

23. Основной путь передачи вирусного гепатита В в ЛПУ

а) воздушно-капельный

б) контактно-бытовой

в) парентеральный

г) пищевой

24.Режим дезинфекции определяется

а) концентрацией дезсредства и экспозицией

б) экспозицией в дезсредстве

в) экспозицией и температурой дезсредства

г) видом изделия медицинского назначения

РАЗДЕЛ II. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

| 1.в | 2.б | 3.б | 4.а |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.б | 6.б,г | 7.г | 8.б |
| 9.а | 10.б | 11.а | 12.а |
| 13.б | 14.а | 15.в | 16.в |
| 17.б,г | 18.а | 19.а | 20.а |
| 21.б | 22.в | 23.в | 24.а |